Приложение №4 к документации по запросу предложений №112

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кровельных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 112 )

1. Предмет договора: Поставка кровельных материалов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 113 089 (пять миллионов сто тринадцать тысяч восемьдесят девять) рублей 73 копейки с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Кровельные материалы для ремонта мягкой кровли зданий и сооружений (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка Характеристика |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1. | Эластобит П-3,0 (стеклохолст) Масса материала не менее 3,0 кг/м2. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -15oC. Теплостойкость в течении 2-х часов при температуре не ниже +85oC. |  | м2 | 16000 |
| 2. | Стеклоэласт К-4,5 (п/эстер) Масса материала не менее 4,5 кг/м2. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -20oC. Теплостойкость в течении 2-х часов при температуре не ниже +100oC. |  | м2 | 20320 |
| 3. | Грунтовка битумная (праймер битумный) Массовая доля нелетучих веществ в пределах 30-45%. Время высыхания не более 12 ч. Условная вязкость в пределах 10-40 с. |  | кг | 6500 |
| 4. | Мастика холодная битумно-полимерная Условная прочность не менее 0,2 МПа. Прочность сцепления не менее 0,1 МПа. Водопоглощение в течении 24 часов не более 2%. |  | кг | 1700 |

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.