Приложение №1 к документации по запросу предложений №1

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после разрытий, восстановление дорожного покрытия после проведения аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки –1)

| 1. Вид и цели выполнения работ (услуг) | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после разрытий, восстановление дорожного покрытия после проведения аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 3. Предмет закупки ОКПД2 | ОКПД 2 – 42.11.20.000 - Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов. |
| 4. Перечень и объемы выполнения работ (услуг): Согласно специфике выполняемых работ (услуг). Объемы подтверждаются разработанными и утвержденными документами:1. Ремонтные ведомости;2. Ведомости объемов работ (услуг) и/или сметная документация из утвержденной проектной документации;3. Ведомости объемов работ (услуг); и другие документы, содержащие количественные и качественные показатели работ (услуг) № п.п.; Наименование работ. 1.; Разработка гр. 2.нта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа 2; Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью10т, работающих вне карьера, на расстояние до 15км. 3.; Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях. 4.; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. 5.; Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии.. 6.; Розлив вяжущих материалов. 7.; Установка бортовых камней бетонных при устройстве асфальтобетонном покрытии.. 8.; Устройство оснований толщ.12 см под тротуары из щебня. На каждый 1 см изменения толщины слоя (по фактической толщине). 9.; Устройство покрытия толщ.4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. на каждый 0,5см изменения толщины покрытия ( по фактической толщине). 10.; Устройство покрытия толщ.4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. на каждый 0,5см изменения толщины п. 11.крытия ( по фактической толщине); Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из смесей плотных мелкозернистых типа АБВ толщ. 3см. 12.; на каждый 0,5см изменения толщины покрытия ( по фактической толщине). 13.; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.. 14.; Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.. 15.; Планировка площадей: ручным способом. 16.; Погрузочные работы при автомобильных перевозках – мусора строительного.. 17.; Перевозка строительных грузов – строительного мусора до 15км. №п/п; Объем работ по видам покрытия; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Асфальтобетонное покрытие городских дорог; м2; 2600. 2.; Тротуары с асфальтобетонным покрытием; м2; 500. ВСЕГО; м; 3100. |
| 5. Место выполнения работ (услуг) (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.) | по месту расположения объектов Заказчика в городском округе Симферополь, городской округ Алушта, городской округ Джанкой (в т.ч. пгт. Раздольное), городской округ Евпатория, городской округ Керчь, городской округ Феодосия ( в т.ч. городской округ Судак), городской округ Ялта (уточняется по каждому объекту согласно заявки заказчика). |
| 6. Сроки (периоды) выполнения работ (услуг) (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ) | Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ по восстановлению дорожного покрытия автодорог, тротуаров и элементов благоустройства Симферопольского округа не позднее 1 (одного) часа с момента оповещения Подрядчика (телефонограмма, факсограмма), на иных территориях указанных в п. 6. работы должны быть начаты не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента оповещения Подрядчика (телефнограмма, факсограмма), после чего в течении 2 (двух) рабочих дней Заказчик направляет в адрес подрядчика письменную заявку. Срок выполнения работ на территории Симферопольского округа не должен превышать 3 (трёх) календарных дней, на территории иных городских округов указанных в п. 6. не должен превышать 7 (семь) календарных дней с момента оповещения. |
| 7. Требования по выполнению сопутствующих работ (услуг), оказанию сопутствующих услуг (приобретения оборудования, предоставления иллюстративных материалов, доставке и др.) | Все работы по сопутствующим работам не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам, существующему оборудованию установленного на объекте. В месте производства работ необходимо устанавливать информационный щит, дорожные знаки, ограждение места производства работ, обеспечено световое освещение. Несоблюдение указанных мероприятий (действий) может повлечь применение штрафных санкций. Строительный мусор должен убираться (с прилегающей территории) ежедневно. Складирование мусора запрещено. |
| 8. Общие требования к выполнению работ (услуг), их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ) | Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: - Свод Правил 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - СНиП III.10-75 «Благоустройство территории»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги; - ВСН 1-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» - выполнение работ в соответствии с погодными условиями. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать проектно-сметной документации, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Требования к качественным и иным характеристикам товаров (материалов) (Приложение №1а). - Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды и иным разрешительным документам РФ. - Действующими правовыми актами муниципальных образований Республики Крым. |
| 9. Требования к безопасности выполнения работ (услуг) и безопасности результатов работ (услуг) (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) | соблюдение техники безопасности при проведении дорожных работ в соответствие с требованиями соответствующих нормативных документов. |
| 10. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ (услуг) и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ (услуг)) | Сдача и приемка результатов выполненных работ может осуществляться только после полного окончания благоустройства и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). После сдачи документации в 2-х экземплярах в течение 7 рабочих дней Заказчик производит проверку оформления, составления и фактических объемов. |
| 11. Требования к сметной документации | Подрядчик предоставляет сметный расчет к комплексу работ по восстановлению дорожного покрытия составленный на основании территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым. Сметная стоимость определяется базисно-индексным методом с использованием федеральных индексов пересчета к СМР, выпускаемых журналом «Вестник» ценообразования и сметного нормирования№4, 2018г. Количество материалов должно соответствовать объему ремонта согласно СНиП 2.05.02.-85 Автомобильные дороги и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги». При наличии стесненных условий затрудняющих производство работ, к соответствующим пунктам сметной документации возможно применять следующие коэффициенты: Коэффициент к сметным нормам, учитывающий производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (приложении 27.3 п. 3.1. Технической части раздела 27 ТЕР 2001 «Автомобильные дороги») – 1,2; Коэффициент на ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов (МДС 81/35.2004, прил. 1, т. 3, п. 11.3) – 1,1 При необходимости возможно в стоимость работ включать затраты на перевозку материалов с предоставлением транспортной схемы согласованной Заказчиком, в пределах цены контракта. |
| 12. Порядок и контроль приемки | Для проверки объемов и качества скрытых работ представитель Заказчика приглашется телефонограммой. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика, лицом осуществляющим технический надзор на объекте. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов не соответствующих ГОСТ-ам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. В случае если действия (указания) технического надзора противоречат действующему законодательству, нормам или могут привести к травмированию персонала, то о таких действиях необходимо незамедлительно сообщать вышестоящему руководству Заказчика. Контроль ведется за: - сроками выполнения работ; - качеством, фактическим объёмом всего комплекса работ; - технологией и номенклатурой работ. Каждый этап производства работ по объекту потверждается фотофиксацией с отражением измерений объемов. Фото материалы прикладываются к актам выполненых работ. Без сдачи заказчику актов осведетельствования скрытых работ, Подрядчик не имеет права приступать к дальнешим работам. |
| 13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг) (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки) | Гарантийный срок эксплуатации результатов Работ на каждый Объект устанавливается не менее 3 (трёх) лет с момента принятия Заказчиком результатов. |
| 14. Требования по передаче заказчику исполнительной технической и иной документации по завершению работ (услуг) | 1. акт приема передачи объекта; 2. исполнительная схема; 3. ведомость объемов работ; 4. Акт осведетельствования срытых работ; 5. Материалы фотофиксации. |
| 15. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты) | Оплата за выполненные Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты приемки Работ на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами акта выполненных работ (форма № КС-2,) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) которые предоставляются Подрядчиком Заказчику. |
| 16. Приложения: | Приложение №1а «Требования к качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» |

Приложение № 1а к Техническому заданию

Требования к качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика.

| № п/п | Наименование товара | Требуемые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Эмульсия битумная | По химической природе поверхностно-активного вещества (ПАВ), применяемого в качестве эмульгатора, должна быть катионная. По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами должна быть 1 класса. Сцепление с минеральными материалами должно быть не менее 5 баллов. Содержание вяжущего с эмульгатором должно быть до 70 % по массе. Эмульсия не должна распадаться на воду и вяжущее. |
| 2. | Щебень | Фракция должна быть св. 20 до 40 мм, св. 40 до 80(70) мм. Тип щебня: из осадочных/изверженных пород. Марка щебня по дробимости должна быть не ниже 800. Марка щебня по истираемости И1; И2. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F25. Потеря массы при испытании марки щебня на истираемость должна быть не более 35 %. |
| 3. | Бруски обрезные | Должны быть из древесины хвойных пород. Сорт должен быть не менее III. Длина не менее 4,0 м и не более 6,5 м. Влажность должна быть не более 30 %. Бруски должны быть толщиной 40-75 мм, шириной 75-150 мм. |
| 4. | Плитка бетонная | По группе по эксплуатации должна быть А/Б. Класс по прочности на сжатие должен быть не ниже В 22,5. Плитки одно- или двухслойные, с фактурным декоративным слоем; без фактурного декоративного слоя, с дополнительной обработкой или без нее. Цвет плиток красный; желтый; зеленый. Истираемость бетона плиток должна быть не более 0,9 г/см2. Толщина должна быть не менее 60 мм. Класс прочности на растяжение при изгибе не менее Вtb 3,2. Горизонтальные и вертикальные грани плиток должны быть взаимно перпендикулярны. Ширина раскрытия трещин в плитках не должна превышать 0,05 мм. Марка по истираемости G1;G2;G3. Содержание пигмента должно быть не менее 0,5 % от массы цемента. Марка бетона плиток по морозостойкости должна быть не ниже F200. На лицевой поверхности плит не допускаются жировые пятна и пятна ржавчины. Допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия. |
| 5 | Гвозди строительные | Должны быть с конической\плоской головкой. Длина гвоздя l должна быть 40 мм, 50 мм, 80 мм, 90 мм. Диаметр стержня должен быть не менее 1,4 мм и не более 3,5 мм. |
| 6 | Бетон | Класс прочности бетона на сжатие должен быть не ниже В15. По марке смеси по уплотнению бетон должен быть КУ1-КУ4, по марке бетона по водонепроницаемости должен быть W2-W20, по марке по истираемости (при испытании на круге истираемости) должен быть G1 или G2 или G3. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F 150. Тип песка, применяемого в качестве мелкого заполнителя для бетона, должен быть природный песок/песок из отсевов дробления горных пород/смесь природного песка с песком из отсевов дробления горных пород. Коэффициент уплотнения бетонной смеси не должен быть менее 1,04. Водонепроницаемость бетона высокая/средняя/низкая. Марка по дробимости крупного заполнителя для бетона должна быть 600-1400. Истираемость бетона высокая/средняя/низкая. Наибольшая крупность заполнителя должна быть 20 мм; 40 мм; более 40 мм. Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте вяжущего материала для бетона должна быть не менее 300 и не более 600. Класс прочности вяжущего материала для бетона 22,5Н-52,5Н. Начало схватывания вяжущего материала для бетона должно быть не ранее 40 минут. |
| 7 | Песок природный для строительных работ | Модуль крупности песка Мк должен быть св. 2,0 до 2,5. содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм должно быть не более 5 % по массе, содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм должно быть не более 15 % по массе, содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм должно быть не более 15 % по массе. содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 3 % по массе. Класс песка I или II. |
| 8 | Смеси асфальтобетонные | Смеси должны иметь тип Г. Марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов должна быть II. Асфальтобетонные смеси должны обладать следующим непрерывным зерновым составом минеральной части: содержание зёрен не более 5 мм должно быть 70-100 % по массе, содержание зёрен не более 2,5 мм должно быть 56-82 % по массе, содержание зёрен не более 1,25 мм 42-65 % по массе, содержание зёрен не более 0,071 мм 8-16 % по массе, содержание зёрен не более 0,16 мм 15-25 % по массе, содержание зёрен не более 0,63 мм 30-50 % по массе, содержание зёрен не более 0,315 мм должно быть 20-36 % по массе, содержание зёрен не более 10 мм должно быть 100 % по массе. Пористость минеральной части асфальтобетона не должна быть более 22 %. Наибольший диаметр минеральных зерен должен быть 10 мм. При отгрузке потребителю асфальтобетонная смесь должна иметь температуру не менее 140 °С и не более 155 °С. При изготовлении асфальтобетонной смеси должен быть применен битум марки БН 60/90 или БНД 90/130 или БНД 60/90. Глубина проникания иглы при 25 °С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, должна быть не менее 61 0,1 мм и не более 130 0,1 мм. Температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси должна быть не ниже 230 °С. Температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, не должна быть ниже 43 °С. Индекс пенетрации должен быть от -1,0 до +1,0 или от -1,5 до +1,0. Содержание битума в асфальтобетонной смеси не должно быть менее 6,0 % по массе. |
| 9 | Смеси асфальтобетонные | Смеси должны иметь тип Б. Марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов должна быть II. Асфальтобетонная смесь должна иметь остаточную пористость свыше 2,5 % до 5,0 %. Асфальтобетонные смеси должны обладать следующим непрерывным зерновым составом минеральной части: содержание зёрен не более 5 мм должно быть 50-60 % по массе, содержание зёрен не более 2,5 мм должно быть 38-60 % по массе, содержание зёрен не более 1,25 мм 28-60 % по массе, содержание зёрен не более 0,071 мм 6-12 % по массе, содержание зёрен не более 0,16 мм 10-20 % по массе, содержание зёрен не более 0,63 мм 20-60 % по массе, содержание зёрен не более 0,315 мм должно быть 14-34 % по массе, содержание зёрен не более 15 мм 68-100 % по массе, содержание зёрен не более 10 мм 60-100 % по массе, содержание зёрен не более 20 мм 76-100 % по массе, содержание зёрен не более 40 мм должно быть 100 % по массе или должны отсутствовать. Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть 14-19 %. Наибольший диаметр минеральных зерен должен быть 20, 40 мм. При отгрузке потребителю асфальтобетонная смесь должна иметь температуру не менее 140 °С и не более 155 °С. При изготовлении асфальтобетонной смеси должен быть применен битум марки БН 60/90 или БНД 90/130 или БНД 60/90. Глубина проникания иглы при 25 °С для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, должна быть не менее 61 0,1 мм и не более 130 0,1 мм. Температура вспышки для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси должна быть не ниже 230 °С. Температура размягчения по кольцу и шару для битума, применяемого при изготовлении асфальтобетонной смеси, не должна быть ниже 43 °С. Индекс пенетрации должен быть от -1,0 до +1,0 или от -1,5 до +1,0. Содержание битума в асфальтобетонной смеси не должно быть менее 5,0 % по массе. |
| 10 | Камни бортовые | Тип должен быть БР. Назначение должно быть Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов\для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Длина должна быть 1000 мм. Ширина должна быть 80 мм, 150 мм. Высота должна быть 200 мм, 300 мм. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее В22,5. |